В перечень работ, относящихся к содержанию общего имущества жилых домов входит:

- Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки.

- Удаление элементов декора, представляющих опасность.

- снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации.

- Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец;

Крыши и водосточные системы:

- Уборка мусора и грязи с кровли.

- Удаление снега и наледи с кровель.

- Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета.

- Укрепление защитной решетки водоприемной воронки.

- Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока.

- Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения.

- Прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб.

- Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак.

- Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметикам.

- Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале.

- Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций.

Оконные и дверные заполнения:

- Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях.

- Укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях;

- Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях.

- Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки.

- Утепление оконных и дверных проемов.

Внешнее благоустройство:

- Укрепление флагодержателей, указателей улиц и лестниц.

- Вывеска и снятие флагов.

- Закрытие и раскрытие продухов;

- Окраска решетчатых ограждений, ворот, оград.

- Погрузка и разгрузка травы, листьев, веток; погрузка и разгрузка крупногабаритных бытовых отходов.

- Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями

- Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок.

Санитарная уборка жилищного фонда:

- Ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей.

- Еженедельное влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа.

- Ежедневное влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов.

Санитарная очистка придомовой территории:

- Постоянно.

- Уборка контейнерных площадок.

- Очистка урн от мусора.

Холодный период:

- Уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

- Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов.

- Посыпка территории противогололедными составами и материалами.

Теплый период:

- Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см.

- Уборка и поливка газонов.

- Сезонное выкашивание газонов.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

- Центральное отопление:

- консервация и расконсервация систем центрального отопления.

- Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных.

- Регулировка и набивка сальников.

- Уплотнение сгонов.

- Очистка от накипи запорной арматуры.

- Испытание систем центрального отопления.

- Отключение радиаторов при их течи.

- Очистка грязевиков воздухосборников, вантузов.

- Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом.

- Слив воды и наполнение водой системы отопления.

- Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках.

- Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях.

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных.

- Уплотнение сгонов.

- Регулировка смывных бачков в технических помещениях.

- Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения.

- Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках.

- Консервация и расконсервация поливочной системы.

- Утепление трубопроводов.

- Прочистка дренажных систем.

- Проверка исправности канализационной вытяжки.

- Прочистка канализационных стояков от жировых отложений.

- Проветривание канализационных колодцев.

- Прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев.

- Прочистка дворовой канализационной сети.

- Устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных.

- Утепление трубопроводов в технических подпольях.

Электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп.

- Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки.

- Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах.

- Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов.

- Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков.

- Проверка заземления электрокабелей.

- Замеры сопротивления изоляции трубопроводов.

- Проверка заземления оборудования.

Специальные общедомовые технические устройства:

- Лифты.

- Ежесуточные регламентные работы.

- Круглосуточное аварийное обслуживание.

- Техническое обслуживание АППЗ, напольных электроплит, ПЗУ выполняется специализированными организациями в соответствии с Правилами эксплуатации и ремонта систем АППЗ, напольных электроплит, ПЗУ.

- Аварийное обслуживание.

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- Ремонт и замена сгонов на трубопроводе.

- Установка бандажей на трубопроводе.

- Смена небольших участков трубопровода (до 2 м).

- Ликвидация засора канализации внутри строения.

- Ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца.

- Заделка свищей и зачеканка раструбов.

- Замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи.

- Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода.

Центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры.

- Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов.

- Ремонт и замена сгонов на трубопроводе.

- Смена небольших участков трубопровода (до 2 м).

- Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода.

Электроснабжение:

- Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети.

- Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах.

- Ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей.

- Замена плавких вставок в электрощитах.

Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- Отрывка траншей.

- Откачка воды из подвала.

- Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами.

- Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

- Примечание: перечень работ должен быть прописан в договоре с управляющей компанией, так как выполнять работы управляющая компания будет именно согласно заключенного договора.